Nom :

Prénom :                                                                             Classe :

Quelle ampoule brille le plus?

Question préliminaire : Choisir la bonne réponse . ( / 1 )

Un circuit est composé de 2 ampoules et d’un générateur reliés par des fils .

L’ampoule qui brillera le plus , si l’une d’elle s’allume , est :

a ) celle qui a la tension à ses bornes la plus forte

b ) celle qui a l’intensité la traversant la plus forte .

c ) celle qui reçoit la puissance calculable à partir des valeurs inscrites sur le culot la plus forte

d ) …. ( à définir )

On a représenté les caractéristiques de différentes ampoules sur le même graphique :

Toutes les ampoules s'allument lorsqu'elles sont soumises à une tension à leurs bornes supérieure à 1 V.

Les questions 1 , 2 et 3 peuvent être traitées dans l’ordre qu’on veut . On argumentera chaque réponse à partir des caractéristiques où on fera apparaître par des traits de rappel les couples trouvés .

1) On branche en dérivation les 3 dipôles suivants : l'ampoule ( 6V; 100mA ) , l'ampoule ( 3,6V; 1A ) , un générateur parfait délivrant une tension à ses bornes de 3V.

L'intensité qui traverse ce générateur est alors voisine de 0,96 A.

a ) Que représentent les 2 grandeurs écrites sur le culot , exemple: 6V; 100mA ? ( / 1 )

Déterminer à partir des courbes:

b ) l'intensité traversant chaque ampoule .        ( / 2 )

c ) la tension aux bornes de chaque ampoule .  ( / 2 )

d ) Réaliser le schéma du montage en indiquant :

- les valeurs trouvées pour les tensions et les intensités.

- l’état d’éclairement comparé des ampoules .            ( / 1 )

2 )  a ) Tracer qualitativement  ( approximativement ) la caractéristique d'une ampoule ( 4V; 250mA ) ( / 1 )

b ) On branche en série les 3 dipôles suivants : l’ampoule  ( 4V; 250mA ) , l'ampoule de ( 4V; 500mA ) et un générateur de tension délivrant à ses bornes une tension de 5V et traversé par une intensité de 250 mA . Quelles ampoules s’allument ? Comparer l’éclairement de celles ci . ( / 2 )

Nom :

Prénom :                                                                            Classe :

Quelle ampoule brille le plus?

Question préliminaire : Choisir la bonne réponse . ( / 1 )

Un circuit est composé de 2 ampoules et d’un générateur reliés par des fils .

L’ampoule qui brillera le plus , si l’une d’elle s’allume , est :

a ) celle qui a la tension à ses bornes la plus forte

b ) celle qui a l’intensité la traversant la plus forte .

c ) celle qui reçoit la puissance calculable à partir des valeurs inscrites sur le culot la plus forte

d ) …. ( à définir )

On a représenté les caractéristiques de différentes ampoules sur le même graphique :

Toutes les ampoules s'allument lorsqu'elles sont soumises à une tension à leurs bornes supérieure à 1 V.

Les questions 1 , 2 et 3 peuvent être traitées dans l’ordre qu’on veut . On argumentera chaque réponse à partir des caractéristiques où on fera apparaître par des traits de rappel les couples trouvés .

1) On branche en série les 3 dipôles suivants l'ampoule ( 6V; 100mA ) , l'ampoule ( 3,6V; 1A ) et un générateur parfait délivrant une tension à ses bornes de 5V. L'intensité qui traverse ce générateur est alors voisine de 75 mA.

a ) Que représentent les 2 grandeurs écrites sur le culot , exemple: 6V; 100mA ? ( / 1 )

Déterminer à partir des courbes:

b ) l'intensité traversant chaque ampoule .        ( / 2 )

c ) la tension aux bornes de chaque ampoule .  ( / 2 )

d ) Réaliser le schéma du montage en indiquant :

- les valeurs trouvées pour les tensions et les intensités.

- l’état d’éclairement comparé des ampoules . ( / 1 )

2 ) a ) Tracer qualitativement  ( approximativement ) la caractéristique d'une ampoule ( 5V; 300mA ) ( / 1 )

b ) On branche en dérivation les 3 dipôles suivants : l’ampoule  ( 5V; 300mA ), l'ampoule de (4V; 500mA), un générateur de tension délivrant à ses bornes une tension de 5V et traversé par une intensité de 0,850 A . Quelles ampoules s’allument ? Comparer l’éclairement de celles ci . ( / 2 )

Correction :  Enoncé n°2

Question préliminaire ( / 1 ) : l’ampoule qui brille le + est elle qui reçoit la + forte puissance à ses bornes .

1) On branche en dérivation l'ampoule ( 6V; 100mA ) et l'ampoule ( 3,6V; 1A ) aux bornes d'un générateur parfait délivrant une tension à ses bornes de 3V.

L'intensité qui traverse ce générateur est alors voisine de 75 mA.

a ) Que représentent les 2 grandeurs écrites sur le culot , exemple: 6V; 100mA ? ( / 1) : Ce sont les valeurs nominales de la tension et de l’intensité , c’est à dire pour un allumage normal de l’ampoule .

Déterminer à partir des courbes:

c ) la tension aux bornes de chaque ampoule .  ( / 2 )

Les ampoules étant branchées en dérivation , la valeur de la tension est identique pour les 3 dipôles :

U AB = 3 V .

b ) l'intensité traversant chaque ampoule .        ( / 2 )

Pour cette tension , voir courbes , l’intensité traversant l'ampoule L3 : ( 6V; 100mA )  est voisine de

I3 = 50mA , pour avoir une meilleure précision il est préférable de déterminer d’abord celle traversant l'ampoule L1 : ( 3,6V; 1A ) : I1 = 900mA ,

Pour retrouver une intensité traversant le générateur de 960 mA , on en déduit que I3 = 60mA .

d ) Réaliser le schéma du montage en indiquant :

- les valeurs trouvées pour les tensions et les intensités.

- l’état d’éclairement des ampoules .            ( / 1 )

Toutes les ampoules s'allument lorsqu'elles sont soumises à une tension à leurs bornes supérieures à 1V . Les 2 ampoules sont allumées mais l'ampoule L1: ( 3,6V; 1A ) brille plus car  elle reçoit la plus forte puissance : P1 = UAB . I1 = 3*960 = 2880 mW = 2,88 W; P3 = UAB . I3 = 3*60 = 180 mW

2 ) Tracer qualitativement  ( approximativement ) la caractéristique d'une ampoule ( 4V; 250mA )

La caractéristique de cette ampoule passe par l’origine et par le point de fonctionnement ( 4V; 250mA ) et c’est une courbe qui possède à peu près la même forme que les autres ( polynômiale ). ( / 2 )

On branche en série les 3 dipôles suivants : l’ampoule L4: ( 4V; 250mA ) , l'ampoule de L2: ( 4V; 500mA ) et un générateur de tension délivrant à ses bornes une tension de 5V et traversé par une intensité de 250 mA . Que se passe-t-il ?( / 2 ) . Les ampoules étant branchées en série , la valeur de l’intensité traversant les 3 dipôles est  identique : I = 250 mA . Pour cette intensité , voir courbes , la tension aux bornes de l'ampoule L4: ( 4V; 250mA )  est U AB = 4 V , la tension aux bornes de l'ampoule L2: ( 4V; 500mA )  est

U BC = 1 V. On retrouve bien que la tension aux bornes du générateur est U AC = U AB + U BC = 4+1= 5 V .

Toutes les ampoules s'allument lorsqu'elles sont soumises à une tension à leurs bornes supérieure à 1 V . Les 2 ampoules sont allumées : L2 brille très faiblement , l'ampoule L4: ( 4V; 250mA ) brille plus car elle reçoit la plus forte puissance. P4 = UAB . I4 = 4*250 = 1000 mW = 1,00 W; P2 = UBC . I2 = 1*250 = 250 mW

Remarque : l’ampoule est ( 5V;300mA) est en fait une ampoule ( 6V; 350mA ) , dont la caractéristique passe par les couples ( 4V; 250mA ), ( 5V; 300mA ) et ( 6V; 320mA )

Correction : Enoncé n°1

Question préliminaire ( / 1 ) : l’ampoule qui brille le + est elle qui reçoit la + forte puissance à ses bornes .

1) On branche en série l'ampoule ( 6V; 100mA ) et l'ampoule ( 3,6V; 1A ) aux bornes d'un générateur parfait délivrant une tension à ses bornes de 5V. L'intensité qui traverse ce générateur est alors voisine de 75 mA.

a ) Que représentent les 2 grandeurs écrites sur le culot , exemple: 6V; 100mA ? ( / 1 )

Ce sont les valeurs nominales de la tension et de l’intensité , c’est à dire pour un allumage normal de l’ampoule .

Déterminer à partir des courbes:

b ) l'intensité traversant chaque ampoule .        ( / 2 )

Les ampoules étant branchées en série , la valeur de l’intensité traversant les 3 dipôles est identique :

I = 75 mA .

c ) la tension aux bornes de chaque ampoule .  ( / 2 )

# Pour cette intensité , voir courbes , la tension aux bornes de l'ampoule ( 6V; 100mA ) est

U AB = 5 V , la tension aux bornes de l'ampoule ( 3,6V; 1A )  est presque nulle U BC = 0 V .

d ) Réaliser le schéma du montage en indiquant :

- les valeurs trouvées pour les tensions et les intensités.

- l’état d’éclairement des ampoules .            ( / 1 )

# Toutes les ampoules s'allument lorsqu'elles sont soumises à une tension à leurs bornes supérieure à 1 V . Seule l'ampoule ( 6V; 100mA ) est allumée puisque la puissance consommée par l’autre ampoule est pratiquement nulle . P3 = UAB . I3 = 5*75 = 375 mW ; P1 = UBC . I1 = 0 W

2 ) Tracer qualitativement  ( approximativement ) la caractéristique d'une ampoule ( 5V; 300mA )

La caractéristique de cette ampoule passe par l’origine et par le point de fonctionnement ( 5V; 300mA ) et c’est une courbe qui possède à peu près la même forme que les autres ( polynômiale ).

3 ) On place en dérivation aux bornes de cette ampoule (5V; 300mA ), l'ampoule de ( 4V; 500mA ) et  un générateur de tension délivrant à ses bornes une tension de 5V et traversé par une intensité de 0,850 A . ( / 2 )

Les ampoules étant branchées en dérivation , la valeur de la tension est identique pour les 3 dipôles :

U AB = 5 V . Pour cette tension , voir courbes , l’intensité traversant l'ampoule L4: ( 5V; 300mA )  est

I4 = 300mA , l’intensité traversant l'ampoule L2: ( 4V; 500mA )  est I2 = 550mA .

On retrouve bien une intensité traversant le générateur de 850 mA .

Les 2 ampoules sont allumées , la tension à leurs bornes étant supérieure à 1 V  mais l'ampoule

L2: ( 4V; 500mA ) brille plus car elle reçoit la plus forte puissance ;

P2 = UAB . I2 = 5*550 = 2750 mW = 2,75 W; P4 = UAB . I4 = 5*300 = 1500 mW = 1,50 W

Remarque : l’ampoule est L4: ( 5V;300mA) est en fait une ampoule ( 6V; 350mA ) , dont la caractéristique passe par les couples ( 4V; 250mA ), ( 5V; 300mA ) et ( 6V; 320mA )