Etude de 2 torches lumineuses vendues dans le commerce.                    / 8

Le but de cet exercice est de comparer le fonctionnement de 2 torches : une utilisant une ampoule, l’autre utilisant des diodes électroluminescentes.

Specifications techniques de la torche à ampoule:

Type d'éclairage : 1 ampoule Krypton White Star    Intensité lumineuse en candelas : 8200

Puissance : 2,2 W        Autonomie : 12 h environ            Energie : 2 piles LR14

Specifications techniques d’une pile de type LR14.

Batterie alcaline bioxyde de manganèse – zinc Leclanché LR14                            Tension nominale : 1,5 V         Capacité nominale : 8,0 A.h                                                             Courant maximum recommandé : 2000 mA

La capacité d’une pile est la charge électrique totale Q qu’elle pourra fournir au cours de son utilisation.

Cette grandeur est exprimée en A.h

Exemple si une pile a une capacité Q de 1,0A.h, elle pourra fournir une intensité de 1,0A pendant une heure

ou 0,5A pendant 2 heures, ou 0,25A pendant 4 heures , etc…

1) Quelle est la tension à vide (ou force électromotrice) d’une pile LR14 lorsqu’elle est neuve ? (/ 0,25)

2 ) Quelle est la capacité d’une pile de type LR14 ? (/ 0,25)

3) Donner la valeur de l’énergie chimique stockée dans cette pile en W.h puis en kJ. (/ 1)

4) Montrer d’après les spécifications techniques de cette torche (à ampoule) que l’intensité qui traverse en moyenne l’ampoule et les piles est proche de 0,67 A.

Remarque : la capacité de plusieurs piles en série est identique à la capacité d’une seule pile. (/ 0,5)

5) La résistance interne d’une pile du type LR14  est voisine de 0,5 ohms. Dessiner le schéma équivalent de cette association puis donner l’expression de la  tension aux bornes de ce générateur (constitué de 2 piles LR14 montées en série) en fonction du courant (équation de la caractéristique ?). (/ 1)

6) En déduire la tension aux bornes du générateur pendant le fonctionnement de la torche. (/ 0,5)

7) Montrer que la puissance électrique totale fournie par l’association de ces 2 piles (qui correspond à la puissance chimique stockée dans les piles) est voisine de celle annoncée dans les spécifications techniques de cette torche sous le simple nom de « puissance ». (/ 0,5)

8) Déterminer la puissance électrique consommée par l’ampoule. (/ 0,5)

9) Où est passée la puissance électrique manquante ? Sous quelle forme ? (/ 0,5)

10) Réaliser un schéma des transferts d’énergie en faisant apparaître les différentes puissances fournies et consommées. (/ 0,75)

11) Déterminer le rendement électrique ρ de cette torche égal au rapport de la puissance électrique utile reçue par l’ampoule sur la puissance chimique fournie par la pile. (/ 0,5)

Specifications techniques de la torche à DEL:

E’ = 4,5 V

r’ = 1,5 

Il apparaît depuis quelques temps un nouveau type de torche utilisant non plus des ampoules mais des diodes électroluminescente (ou DELs) puissantes. Par exemple, certaines torches qui fournissent la même intensité lumineuse que la torche à ampoule (8200 candelas) utilisent 8 DEls identiques qui sont montées en dérivation comme l’indique le montage suivant :

Le générateur est obtenu par l’association de 3 piles LR14 en série.

La tension aux bornes de chaque DEL est alors de 4,0V.

12) Quelle est l’intensité traversant chaque diode et celle traversant le générateur ? (/ 1)

13) Combien de temps peut fonctionner cette torche ? (/ 0,25)

14) Déterminer le rendement électrique ρ‘ de cette torche. (/ 0,25)

15) Des 2 torches laquelle possède le meilleur rapport qualité prix au niveau énergétique? Argumenter. (/ 0,25)

Correction :  20mn soit 40 mn pour les élèves.

1) Tension à vide (ou force électromotrice) d’une pile LR14 lorsqu’elle est neuve : E= 1,5 V

2 ) Capacité d’une pile de type LR14 : Q= 8,0A.h

3) Valeur de l’énergie chimique stockée dans cette pile en W.h puis en kJ.

Wchi = U*I*t = E*Q = 1,5*8,0 = 12 W.h = 12*3600 = 43000 J = 43 kJ

4) Intensité qui traverse en moyenne l’ampoule et la pile 0,67 A

r

E

U gén

L’intensité qui la traverse est donc en moyenne de I = Q / t = 8,0/12= 0,67 A

5) Schéma équivalent et expression de la tension en fonction du courant (équation de la caractéristique) du générateur équivalent à 2 piles LR14 montées en série :

La tension aux bornes du générateur est donc U = 2 E- 2r*I = 3-I

6) La tension aux bornes du générateur : U=3-0,67=2,33 V

7) Puissance électrique totale fournie par l’association de ces 2 piles

Pelec =U*I = 3*0.66 = 2,0W

8) Puissance électrique consommée par l’ampoule.L’ampoule a une puissance disponible à ses bornes de valeur Pa = Ppile –P effet Joule = Upile*I = 2,33*0,66 = 1,5 W

9) Où est passée la puissance électrique manquante ?

Dans la résistance interne de la pile sous forme d’effet Joule.

10) Schéma des transferts d’énergie et différentes puissances fournies et consommées. (/ 0,75) voir cours

11) Rendement électrique de cette torche (/ 0,5)  ρ  = Pa / Pchim = 1,5 /2 = 0,75 = 75 %

12) Intensité traversant chaque Del et celle traversant le générateur : (/ 1)

E’-r’I =Udel soit I =E’-Udel / r’ = (4,5-4)/1,5 = 0,33 A soit dans chaque del , i =330/8 = 41 mA

13) Temps de fonctionnement de la torche (/ 0,25)   t =Q / I  = 8,0/0,33 =24 h

14) Rendement électrique ρ‘ de cette torche. (/ 0,25)  ρ’  = P dels / Pchim = 4 / 4,5 = 0,88 = 88 %

15) Meilleur rapport qualité prix au niveau énergétique pour la torche à del : pour 24 heures d’utilisation, on consomme l’énergie contenue dans 3 piles, pour celle à ampoule on en utiliserait 4. (/ 0,25)

Correction :  20mn soit 40 mn pour les élèves.

1) Tension à vide (ou force électromotrice) d’une pile LR14 lorsqu’elle est neuve : E= 1,5 V

2 ) Capacité d’une pile de type LR14 : Q= 8,0A.h

3) Valeur de l’énergie chimique stockée dans cette pile en W.h puis en kJ.

Wchi = U*I*t = E*Q = 1,5*8,0 = 12 W.h = 12*3600 = 43000 J = 43 kJ

4) Intensité qui traverse en moyenne l’ampoule et la pile 0,67 A

r

E

U gén

L’intensité qui la traverse est donc en moyenne de I = Q / t = 8,0/12= 0,67 A

5) Schéma équivalent et expression de la tension en fonction du courant (équation de la caractéristique) du générateur équivalent à 2 piles LR14 montées en série :

La tension aux bornes du générateur est donc U = 2 E- 2r*I = 3-I

6) La tension aux bornes du générateur : U=3-0,67=2,33 V

7) Puissance électrique totale fournie par l’association de ces 2 piles

Pelec =U*I = 3*0.66 = 2,0W

8) Puissance électrique consommée par l’ampoule.L’ampoule a une puissance disponible à ses bornes de valeur Pa = Ppile –P effet Joule = Upile*I = 2,33*0,66 = 1,5 W

9) Où est passée la puissance électrique manquante ?

Dans la résistance interne de la pile sous forme d’effet Joule.

10) Schéma des transferts d’énergie et différentes puissances fournies et consommées. (/ 0,75) voir cours

11) Rendement électrique de cette torche (/ 0,5)  ρ  = Pa / Pchim = 1,5 /2 = 0,75 = 75 %

12) Intensité traversant chaque Del et celle traversant le générateur : (/ 1)

E’-r’I =Udel soit I =E’-Udel / r’ = (4,5-4)/1,5 = 0,33 A soit dans chaque del , i =330/8 = 41 mA

13) Temps de fonctionnement de la torche (/ 0,25)   t =Q / I  = 8,0/0,33 =24 h

14) Rendement électrique ρ‘ de cette torche. (/ 0,25)  ρ’  = P dels / Pchim = 4 / 4,5 = 0,88 = 88 %

15) Meilleur rapport qualité prix au niveau énergétique pour la torche à del : pour 24 heures d’utilisation, on consomme l’énergie contenue dans 3 piles, pour celle à ampoule on en utiliserait 4. (/ 0,25)