Nom :                                               Prénom :                                  Classe :

Marine décide de tracer la caractéristique d’une pile alors qu’elle ne dispose pas de résistance réglable.

Pour cela elle a à sa disposition la pile en question, un support d’ampoule sur lequel elle peut visser des ampoules différentes (6V-100 mA , 4V-500 mA, 3,6V-1A), des fils et des multimètres.

1) Représenter le schéma du circuit, en modélisant les différents dipôles du circuit décrit ci dessus, puis expliquer comment se servir de ce montage qui permet de réaliser les mesures suivantes : (1)

2) Tracer sur une demie feuille de papier millimétrée la caractéristique de la pile en suivant les consignes suivantes : les points expérimenetaux seront symbolisés par des « + »; l’échelle des intensités traversant la pile variera de 0 à 1A, celle des tensions aux bornes de la pile variera de 3,0 à 4,2 V (1)

3) Déterminer l’équation de la caractéristique de la pile en précisant les grandeurs que représente chaque terme Déterminer ensuite leurs valeurs et donner leurs unités. (2)

Aux bornes de la pile précédente,  on branche seulement en série un moteur de f.c.é.m. E’ et de résistance interne r’.

4) Représenter le schéma du circuit en modélisant les différents dipôles. (0,5)

Quand on bloque le moteur, l’intensité I b du courant est de 430 mA.

5) Montrer que la valeur de la résistance interne du moteur r’ est voisine de 8 . Argumenter. (1)

6) Expliquez dans ces conditions ce qui peut arriver au moteur si on le maintient bloqué trop longtemps. Argumenter. (1)

Dans toute la suite de l’exercice, on considère que :

- La valeur de g est égale à 10 N/kg

- Le moteur tourne à son régime normal, l’intensité I du courant traversant le moteur est alors de 250 mA.

- En régime normal, le moteur soulève un objet de masse m = 50g à une vitesse constante.

7) Déterminer à partir de la caractéristique précédemment tracée la tension aux bornes de la pile lorsqu’on branche celle-ci sur le moteur.On fera clairement apparaître le point de fonctionnement sur la courbe. (1)

8) La masse se déplace de 1,16 m en 4,0 s.

a) Déterminer la vitesse de déplacement de la masse. (1)

b) Donner l’expression de l’energie cinétique de la masse.

Cette énergie varie-t-elle lors de la montée de la masse quand le moteur fonctionne en régime normal ? (0,5)

c) Comment varie l’énergie potentielle de pesanteur de la masse ?

On argumentera à partir de l’expression littérale de cette énergie. (1)

9) a) Lorsque le moteur fonctionne en régime normal, calculer la puissance relative mise en jeu à chacun des transferts (dont on précisera le type, l’objet qui fournit le tranfert et l’objet qui le récupére) puis les travaux (ou les variations d’énergies correspondantes) pour un transfert de durée 1,0 s.  (4)

b) Montrer que la rotation de l’axe du moteur a lieu avec frottement.

On donnera la valeur du travail mécanique correspondant (1)

10) Pour une durée de 1,0 s , construire la chaîne énergétique de l’ensemble de la situation pour des transferts (de travail et d’énergies) entre les systèmes et les convertisseurs qu’on nommera.

Faire figurer chaque valeur des tranferts sur la chaîne. (4)

11) Déterminer le rendement total en énergie acquise par la masse par rapport à celle perdue par la pile. (1)